réanimation en salle de naissance

Pr ROBINSON Annick L.

Objectifs :

- Identifier un nouveau-né nécessitant une réanimation

- Enumérer les différentes séquences de la réanimation en salle de naissance

- Eviter les gestes à ne pas faire

# Introduction :

- 90% des accouchements à risque néonatal sont prévisibles :

  - Dosser obstétrical, collaboration entre obstétricien et pédiatre

  - Comité d’accueil

- CPN très peu suivies, incomplètes

- Réanimation   fréquente

- Anticipation

Gestes efficaces MINUTE D’OR

# Préparation des matériels : ANTIciPATION

## Matériels pour :

- Section et soins du cordon

- Mesure de température et réchauffement

- Aspiration, ventilation au masque

- Gestion d’une détresse vitale

- Recherche et correction d’une hypoglycémie

- Gestion du temps

## Vérification du matériel :

- Table allumée, température 36°C

- Tableau d’aspiration (-100 à -150 cmH2O)

- Sonde d’aspiration calibre N°10

- Insufflateur manuelle

- Disponibilité de l’O2 en cas de besoin

- Drogues disponibles + accessoires de préparation :

  - Adrénaline diluée 1ml = 0,01 mg dans du SSI dans une seringue de  10ml OU 1ml=0,1 mg dans une seringue à insuline

  - Naloxone si anesthésie générale (morphine) : 0,1 mg/kg

- Saturomètre

Dans les centres spécialisées

Respirateur réglée et prêt à l’emploi

- Sondes d’intubation : n° 2,5 et 3 surtout

- Laryngoscope

- Autres préparatifs :

  - Deux intervenants au moins

  - Lecture du dossier obstétrical

  - Préparation du dossier du nouveau-né

  - A l’approche de l’arrivée du bébé

    - Chronomètre en attente

    - Lavage des mains antiseptique

    - Eventuellement mettre des gants stériles

## Constater la présence de difficulté d’adaptation du nouveau-né :

- Dès les premières secondes :

  - Mouvements respiratoire absents ou inefficaces

  - Cyanose ou SaO2 < 85%

  - Fréquence cardiaque < 100/mn

Evaluer la respiration

- Etape 1 : 30 sec :

  - Déclencher le chronomètre

  - Mettre sur la table chauffante

  - Sécher immédiatement le nouveau-né avec un linge ou une serviette propre + bonnet

  - Stimuler :

    - Pichenettes au talon

    - Petite tapes

    - Friction rapide

  - Libération des voies aériennes en position adaptée :

    - Placement de la tête

    - Mettre la tête en position  neutre (axe perpendiculaire à celui du tronc, sans hyperextension excessive)

    - Aspiration orale et nasopharyngée

  - Aspiration nasopharyngée des sécrétions :

    - Au retrait de la sonde

    - Pas à l’introduction

  - EVALUER : respiration et FC : après 20 secondes

    - Si efficacité médiocre : FR irrégulière ou basse +/- FC < 100/min

      - Pneumothorax ?

        - Thorax bombé, asymétrique, BDC étouffées, contexte

      - Hernie diaphragmatique ?

        - Thorax bombé, abdomen plat, BDC à droite

      - Cardiopathie  congénitale ?

        - Cyanose réfractaire et/ou souffle +/- détresse respiratoire

- Etape 2 : ventilation à pression positive si pas de respiration ou FC < 80 à 100/min

  - Ballon autogonflable (ex : masque Ambu®)

  - Masque : doit couvrir de façon étanche le nez et la bouche de l’enfant

  - Contre-indications :

    - Suspicion d’inhalation de liquide méconial

    - Hernie diaphragmatique

    - Pneumothorax

- ETAPE 1 + ETAPE 2 = « MINUTE D’OR »

- Etape 3 : massage cardiaque externe + ventilation

  - Place restreinte

  - Seulement en cas de grave échec de la réanimation respiratoire

  - FC < 60 – 80/mn

  - 1/3 inférieur du sternum

- Etape 4 : adrénaline + MCE + ventilation

  - 50 µg/kg, première dose KTVO (cathéter par voie ombilical)  à renouveler 2 fois

  - 10 µg/kg , première dose en IV  à renouveler 3 fois

  - Evaluer après 30 sec

  - Continuer les mêmes gestes

  - Durée total maximale < ou = 20 mn

  - Ethique !

Algorithme si  intubation impossible

## Remarques :

- Si inhalation méconiale :

- Aspiration + pas de VVP

- Si  état de mort apparente :

- Aspiration + ventilation + MCE

- Si intubation possible

- Intubation avant MCE

# Conclusion :

- ANTICIPATION + MINUTE D’OR

- Equipe entrainée

- Règne d’asepsie

- Réanimation respiratoire +++

- Arrêt de la réanimation  après 20 min

- Ethique !!!