- jeudi 20 mars 2025

Tribologie

# Objectifs

Définition

But de la tribologie

Les différents couples de frottement des prothèses articulaires

# Définition

Tribologie  vient du grec : « TRBEN » : étude de la friction (frottement) : la tribologie fait partie intégrante du domaine de la construction des machines et s’étend actuellement dans le domaine de la médecine

Tribologie : science qui étudie les interactions de deux surfaces en mouvement l’un en par rapport à l’autres ; elle englobe la technique associée et l’ensemble de secteur de la friction et de l’usure, compris la lubrification.

Elle y étudie les interactions entre la surface de contact, mais aussi celles des solides, liquides et gaz présente entre ces surfaces. Elle développe des technologies visant à optimiser les frictions

Le mot prothèse vient du grec prothêsis qui signifie addition

Prothèse articulaire : remplace  en partie ou en totalité les surfaces articulaires présentant des usures

Tribologie :

  - Frottement : résistance au déplacement ;

  - Usure : dégradation des surfaces en mouvement par perte de matière ;

  - Lubrification : consiste à incorporer un lubrifiant entre les deux corps en mouvement.

Couple de frottement naturel d’une articulation ; cartilage / cartilage ; cartilage/ménisque

Lubrifiant : liquide articulaire

# But de la tribologie

Frottement un de phénomène physique les plus acines connus. C’est certainement l’e des plus importas par ses implication technologique 1955

Le cartilage se frotte dans les articulations naturelles au cours de mouvements

Bue de la tribologie : minimiser la perte de matériaux et d’énergie liées à usure et au frottement : c’est dont d’arriver à fabriquer des systèmes mécaniques et énergétique efficaces.

L’amélioration qu’elle apporte aux surfaces en mouvement au système tribologique donc) permet d’améliorer efficacité et durée de la vie des machine et de la prothèse articulaire en chirurgie orthopédique

Durée de vie de la prothèse : impacte pour la qualité de vie de la personne opérée

Intérêt de l’étude du couple de frottement des prothèses articulaire des membres. usure faite partie des complications de la chirurgie prothétique des articulations

# Différents couple de frottement des prothèses articulaires

## Frottement métal-polyéthylène

Couple de frottement le plus classique (Charnley)

Couple de référence

Inconvénients :

  - Usure

  - Réaction inflammatoire  destruction tissu osseux

## Frottement metal-metal

Couple les plus anciens (Mc Kee Farar)

Risque de relargage d’ions métallique

Usure

Réaction immuno-allergique

## Frottement céramique-polyéthylène

### Céramine d’allumine

Fabriquée par frittage (compression à chaud) à partir d’une poudre d’alumine

Matériau fragile = risque de fracture

### Zircone, Oxynium

Très résistant à la propagation de fissure

## Frottement céramique-céramique

Boutin (1970)

Très résistante à l’usure

Rugosité de surface faible, mouillabilité de matériau

Progrès dans la fabrication

Coupe de frottement de référence actuelle

# Les encrages

## Le ciment

Meilleur taux de survie à 10 ans

Meilleure stabilité primaire

Ablation plus simple de l’implant encas de descellement

Répartiteur de contrainte

Repositionnement difficile à cause de sa stabilité

Réaction inflammatoire si défaillance locale du mentaux de cime

Choc au ciment et migration par foie hématogène

## Sans ciment : vis, design & tige, revêtement d’hydroxyapatite

Conservation capital osseuse par meilleur transmission des contraintes

Pas de risque de choc au ciment

Positionnement de l’implant en per opératoire

Extraction aisée pendant les 4 premiers mois

Douleur à la cuisse en cas de mauvaise stabilité primaire

Saignement post-opératoire  plus abondant

Enfoncement secondaire

Difficulté d’extraction secondaire

# Conclusion

Tribologie la science de frottement, de l’usure et de la lubrification

Es aspect (tant technique qu’économique) amélioré par la tribologie son :

  - Performance rendement

  - Fiabilité et durée

  - Economie d’énergie et de composants

  - Impact environnemental