Généralités sur l’arthroscopie

Dr RAKONTONARIVO Aina Vatosoa

In vivox = plateforme pour formation médicale continue

# Introduction

L’arthroscopie a commencé au Japon Tagaki en 1918 : exploration genou d’un cadavre à l’aide d’une cystoscopie

1920 : invention de l’arthroscope

Watanambe (1921 – 1994) : grand responsable de progrès de la technique

Développement de l’arthroscopie aux USA, en Europe : technique de Diagnostic et moyen thérapeutique

## Le matériel

Arthroscopie : tube à deux canaux, munie son extrémité proximale d’n optique, reliée à une source de lumière froide et d’un moniteur colonne d’arthroscopie (Ecran) + système d’irrigation

## Instrumentation arthroscopique

Boite de base : manche de bistouri et lame, pince de Halstead, canule d‘évacuation, crochet palpeur  pince de préhension, porte aiguille

Instrument spécifique manuelle : pince emporte-pièce, ciseau rotatoires, couteaux, électrodes de bistouri électrique

Instrumentation motorisée : Shaver, Kärcher arthroscopique (arthro-pope : système d’injection sous haute pression), radiofréquence

## Travailler sous arthroscopie

Les arthropompes

Les arthro-shavers (résection motorisées

Les pinces d’arthroscopie (résection mécanique)

La radio fréquence (résection par vaporisation électrique)

## Les arthropompes

### Système de gestion des fluides permettant :

  - de laver l’articulation

  - De créer un espace intra articulaire

  - De maintenir une bonne visualisation en favorisant l’hémostase

### 3 paramètres importants

  - La pression intra articulaire (mmHg)

  - Le débit (mesuré en litre/mi)

  - L’aspiration (avec ou sans gestion selon les modèles)

### Les arthropompes sont équipées de captures de pression :

  - Mesure permanente de parmètres de pression intra articulaire et de débit

  - Auto régulation empêcher tout « sur pression » intra articulaire trop  importante (ou sous pression)

  - Gestion de l’aspiration

## Les tubulures

Le fluide est acheminé par un circuit de tubulure à Usage Unique qui relie :

  - L’arthropompe aux poches (Solution NaCl) et l’arthropompe au patient

  - On distingue 3 catégories de tubulures

    - Simple irrigation seule

    - Double = irrigation + aspiration

    - Day case : simple ou double

      - Tubulure pope ver poche d’eau pour la journée

      - Tubulure pompe vers le patient à U.U

## Arthro-Shavers

Permettent de reséquer le tissu mous et le fraisage osseux en arthroscopie

### Composée

  - D’une unité de contrôle

  - Pièce  main shaver (moteur)

  - De fraise et couteaux généralement à usage unique

### pièce à main de shaver (moteur)

  - moteur auto lavable générant des vitesses avant et arrière ainsi qu’n  mode alternatif

    - la pièce à main du shaver est toujours à une aspiration pour faciliter la  coupe (seul ce qui est aspiré est coupé)

    - elle accepte déférents type de couteaux et fraises en fonction du geste chirurgical et de  l’intervention

### Radiofréquence

pour disséquer et coagule, milieu liquide salin

principe créer un plasma ionique permettant de vaporiser les tissus ciblé sans lésé les tissu adiantes

particulièrement intéressant dans l’articulation très vascularisée et hémorragique (épaule par exemple).

Un ensemble de sonde Bipolaire (parfois mono polaire) à usage unique

  - Performant permet une dissection fine et précise

  - Permet une excellente hémostase

  - Avec ou sans aspiration

# Indication

Diagnostic : au début, à défaut d’un examen d’imagerie performant

Thérapeutique : réparation rupture des coiffes des rotateurs, ligamentoplastie, régularisation méniscale

Geste osseux : acromioplastie, ostéosynthèse des fractures articulaires, Arthrodèse

Arthroscopie intéresse aussi en les grande qui les petites articulations (épaules, genou, cheville, pied …)

Arthroscopie extra-articulaire : traitement endoscopique sd canal carpien, sd de Hagelund, désinsertion endoscopique aponévrose plantaire

Sd Hagelund : douleurs de l’arrière pied d’origine mécanique en rapport avec un conflit entre le différent élément de la région rétro calcanéenne. Il s’agit d’un conflit pied-chaussure lié à une anomalie morphinique ……

# Complication

## Complications au cours de l’arthroscopie

Complication anesthésiques

Compulsion locale : vasculaire, nerveuse, bris d’instrument, malfaçon technique

## Complications après arthroscopie

Epanchement non sanguin

Arthrite

Hémarthrose

Complication thromboembolique

Sd douloureux régional complexe : algodystrophie

Complication par défaut technique

# Conclusion

Arthroscopie : état de gadget  technique irremplaçable de diagnostic et de traitement lésions articulaires, voir extra articulaire

  - Arthroscopie : une des révolutions de la pratique de l’orthopédie